1. Выбор кинематической схемы манипулятора

На рисунках 1 – 6 представлены три кинематические схемы манипуляторов с графиками рабочих зон.

Рисунок 1 — Кинематическая схема манипулятора №1

q1 = (—180 — 180) °

q2 = (—90 — 90) °

q3 = (—90 — 90) °

q4 = (—90 — 90) °

q5 = (—90 — 90) °

q6 = (—180 — 180) °

l1 = 0.20 м

l2 = 0.40 м

l3 = 0.25 м

l4 = 0.20 м

l5 = 0.15 м

Рисунок 2 — Рабочая зона манипулятора №1

Рисунок 3 — Кинематическая схема манипулятора №2

q1 = (—180 — 180) °

q2 = (—30 — 90) °

q3 = (0.15 — 0.6) м

q4 = (—150 — 150) °

q5 = (0.15 — 0.4) м

q6 = (0.1 — 0.6) м

l1 = 0.1 м

l2 = 0.2 м

l4 = 0.15 м

Рисунок 4 — Рабочая зона манипулятора №2

Рисунок 5 — Кинематическая схема манипулятора №3

q1 = (—180 — 180) °

q2 = (0.2 — 1.0) м

q3 = (0.15 — 0.5) м

q4 = (—170 — 170) °

q5 = (—150 — 120) °

q6 = (—160 — 160) °

q7 = (—180 — 180) °

l3 = 0.1 м

l4 = 0.2 м

l5 = 0.2 м

l6 = 0.2 м

Рисунок 6 — Рабочая зона манипулятора №3

Код для решения ПЗК представлен в файлах Manipulator1, Manipulator2 и Manipulator3. В файлах Manipulator1_workspace, Manipulator2_workspace и Manipulator3_workspace представлен код многократного решения ПЗК синтезированных манипуляторов для построения рабочей зоны.

На рисунках 7 – 12 представлены схемы нагружения исполнительного манипулятора и силовой расчет исполнительного манипулятора по схеме нагружения без учета инерционной составляющей.

Рисунок 7 — Манипулятор №1 с изображением приложенных сил

Рисунок 8 — Фрагмент листа MathCAD с расчётом момента, противодействующего опрокидыванию для манипулятора №1

Рисунок 9 — Манипулятор №2 с изображением приложенных сил

Рисунок 10 — Фрагмент листа MathCAD с расчётом момента, противодействующего опрокидыванию для манипулятора №2

Рисунок 11 — Манипулятор №3 с изображением приложенных сил

Рисунок 12 — Фрагмент листа MathCAD с расчётом момента, противодействующего опрокидыванию для манипулятора №3

По результатам расчёта и анализа рабочих зон для дальнейшей работы был выбран манипулятор №1. Обновленная рабочая зона выбранного манипулятора с учётом геометрии платформы, на которой он установлен, представлена на рисунке 13.

Рисунок 13 — Рабочая зона манипулятора №1 с учётом платформы

На рисунке 14 показано сравнение рабочих зон. Представлены графики рабочих зон без учёта манипулятора, с учётом манипулятора, «отброшенные» точки и «отброшенные» точки на графике рабочей зоны.

Рисунок 14 — Сравнение рабочих зон манипулятора 1 без учёта платформы и с учётом платформы

2. Задающее устройство

На рисунках 15 – 16 представлены рабочая зона дельта-робота и карта ошибок соответственно.

Рисунок 15 — Рабочая зона дельта-робота

Рисунок 16 — Карта ошибок дельта робота

На рисунке 17 представлена рабочая зона манипулятора и рабочая зона дельта-робота, умноженная на коэффициент масштабирования 28.

Рисунок 17 — Рабочие зоны

3. Подбор компонентов шарнира

В таблице 1 представлены некоторые характеристики выбранных компонентов шарниров. Фрагменты документации с подробным описанием выбранных компонентов доступны в Приложении А.

Таблица 1 — Выбранные компоненты

| № шарнира |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Необходимый момент, Нм |  | 3,61 | 145,41 | 66,51 | 30,02 | 10,28 | 2,24*10-5 | 1 |
| Двигатель | Модель | JCM38x12S | JCM85x26D | JCM69x10S | JCM69x10S | JCM38x12S | JCM38x06S | JCM38x06S |
|  | Номинальный момент, Нм | 0,14 | 2,58 | 0,57 | 0,57 | 0,14 | 0,07 | 0,07 |
|  | Пиковый момент, Нм | 0,42 | 7,75 | 1,71 | 1,71 | 0,42 | 0,21 | 0,21 |
| Редуктор | Модель | CSD-14-2A | CSG-25-2UH | CSG-17-2UH | CSG-17-2UH | CSG-14-1U-CC-F | CSD-14-2A | Червячный редуктор |
|  | Средний момент, Нм | 4,8 | 140 | 51 | 34 | 11 | 4,8 |  |
|  | Пиковый момент, Нм | 12 | 204 | 70 | 44 | 28 | 12 |  |
|  | Передаточное отношение | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 60 |
| Датчик | Модель | INC-4-75 | INC-4-58 | INC-4-58 | INC-4-58 | INC-4-37 | INC-4-75 | INC-4-37 |
|  | Воспринимаемая скорость, об/мин | 10000 |  |  |  |  |  |  |

На рисунке 18 представлен расчёт масс шарниров в килограммах. Масса шарнира складывается из масс двигателя, редуктора и датчика и умножается в четыре раза, чтобы учесть остальные компоненты шарнира.

Рисунок 18 — Фрагмент листа Mathcad с расчётом масс шарниров

На рисунке 19 представлена компоновка шарнира 4.

Рисунок 19 — Компоновка шарнира 4

4. Расчёт манипулятора

Рисунки 20—21 демонстрируют расстояния от оси до элементов манипулятора.

Рисунок 20 — Обозначение расстояний

Рисунок 21 — Значения расстояний

В таблице 2 приведены некоторые характеристики манипулятора, необходимые для расчёта.

Таблица 2 — Характеристики манипулятора

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Материал | Ал5 |
| σt | 180 МПа |
| Плотность материала | 2680 кг/м3 |
| Толщина стенки | 4 мм |
| Угловое ускорение | 0,3 рад/с |
| Диаметры звеньев 1 – 4 | 100 мм |
| Диаметр звена 5 | 40 мм |
| Коэффициент запаса | 2 |

На рисунке 22 представлен расчёт масс звеньев в кг.

Рисунок 22 – Фрагмент листа Mathcad c расчётом масс звеньев

Подробный расчёт необходимых моментов представлен в файле «Манипулятор 1.xmcd»

Приложение А. Характеристики компонентов шарниров.

Шарнир:0

Двигатель:

Редуктор:

Датчик угла:

Шарнир 1.

Двигатель:

Редуктор:

Датчик угла:

Шарнир 2.

Двигатель:

Редуктор:

Датчик угла:

Шарнир 3.

Двигатель:

Редуктор:

Датчик угла:

Шарнир 4.

Двигатель:

Редуктор:

Датчик угла:

Шарнир 5.

Двигатель:

Редуктор:

Датчик угла:

Шарнир 6.

Двигатель:

Редуктор:

Червяк с коэффициентом передачи 50

Датчик угла: